| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

【立てかけた定規の角度と支える力・ソフトVarnierの使い方】

目的

51 cm

x

F

x0

金属棒

実験スタンドの摩擦のある金属棒に長さ51cmのプラスチック定規が立てかけてある。定規の下端はふつう床に接し、床からの垂直抗力と摩擦力で支えられている。ここでは支えるために必要な摩擦力の大きさを測定するため、定規を台車に乗せ、台車を水平に支える力を測定する。

⑤

④

装置

カートセンサー(位置センサと力センサ内蔵)(GoDirect)、実験台、実験スタンド、51ｃｍ定規

実験内容

⑥

⑦

⑧

⑨

51 cm

x+x0 cm

θ

定規の下端がx+x0  cm金属棒から離れているとき、定規が倒れないように下端を水平方向に押す力Fがいくらか実験する。

角度θは右図よりcosθ＝((x+x0) / 0.51) から求める。

実験方法

1．定規の重さを量る　　　　　  kg

2．机の上に実験スタンドを置き、金属棒が端になる側で実験する。（x0を小さくしてxの測定範囲を広げたい）

3．google chromeでhttps://graphicalanalysis.app/を立ち上げデータ収集を選び①、ワイヤレスを選択し②、自分のカートセンサーをペリングして③、センサチャンネルを選び④ 、[力センサ]にもチェックを入れ⑤完了する【右頁】

4．ソフトの画面左下のレートをクリックして、レートを10サンプル、収集終了を●手動にチェックする⑥【右頁】

5．ソフトの画面右下の力をクリックして、[逆]をONにして[ゼロ化]を押す（カートに触れていないこと）⑦。【右頁】

6．カートを図の点々の位置までカートを押し込んでソフトの画面右下の位置をクリックして、[ゼロ化]を押す⑧。【右頁】

⑩

7. ソフトの画面上中央の[収集]を押してデータ取得を開始し、カートを押さえている手をゆっくり下げながら定規が水平に近づき、あと10cmで水平になるまで下がったら、再びソフトの[ストップ]を押してデータ収集を停止する⑨。【右頁】

8.　定規で図のx0を測定する。x0　＝　　　　　 m 　　例　21ｃｍ＝0．21ｍ

9．ソフトの画面左上の[無タイトル]をクリックして[エクスポート]を選ぶ

10．[CSV]を選択してCSVを保存する⑩。これはダウンロードフォルダにcsv-export.csvというファイル名で落ちる。

11．ソフトを閉じる。（カートセンサとのペアリングをきって他の人に譲る）

②

①

③

⑫

⑪

データ処理

1．空白のgoogleスプレッドシートを開く

（エクセルだと項目名が文字化けする65001:Unicode(UTF-8)。又は、単位から項目はわかるので書き直してもいい）

2．ファイルからインポートを選び⑪、アップロードを選びダウンロードフォルダにあるcsv-exportを開く⑫。

⑬

（注意：ファイルが開くまで時間がかかるので待つ）

3．速度と加速度の列を消去する⑬。

4．力の左側の列の１行目C1に（空いてなければ一列挿入する）項目名「角度[度]」を書き、2行目C2は

↓イコールも半角英数字で打つ

＝degrees(acos((x0+B2)/0.51))

x0は実験方法8で測定した値

x0は実験方法8で測定した数値

B2は図のxに相当する

degreesはラジアンの単位を°の単位に直す

acosはcosの逆関数で、斜辺と底辺の長さの比から角度を求められる（便利）

5．C2をC3以下にコピーする

6．C列とD列を選んで、挿入メニューからグラフを選んで、散布図にする。

7．スプレッドシートにファイル名(クラス氏名)をつけて教員に共有して、メール添付で教員に送信して提出する。

このグラフとはかなり異なる

考察　角度θが小さくなると水平に支える力はどのようになるか。

参考

acosはエクセルや他のソフトでも同様に使える関数で、三角関数の逆関数である。asin、atanなどもある。

数学的には通常arccos（アークコサインと読む）などと書きaはその頭文字を取ったもの。他にもcos-1θとも書く。

ただし、三角関数の逆関数は多価関数なのでacosなら０．５は６０°か３００°なので、0から180度まで表示、と決められている。