印

交流_3_LCR直列回路の位相　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　　　　　番　氏名

【目的】　コイルとコンデンサーと抵抗の直列回路に交流を流し、抵抗にかかる電圧の位相と、コイルとコンデンサーの直列部分にかかる電圧の位相が±９０°ズレることを確認する。また全体の電圧はこの直交した電圧のベクトル合成なので、電流と同位相の抵抗の電圧の位相を0°としたときに全体の電圧の位相が何度になるのか求める。

【装置】トロイダルコイル　100μH、メタライズドポリエステル・フィルムコンデンサー1.5μF、メタルフィルム抵抗　100Ω、　オシロスコープDCS－４０６５、プローブ２本、ハンディ低周波発振器（CR-T）、出力ケーブル、コード２本

【手順】

CH1  CH2

R　100Ω

L 100μH

C　1.5μF

オシロスコープ

１．図のように接続する。低周波発振器は左端の【出力信号】に。

２．低周波発振器の電源を入れる。

３．オシロの電源（左下）を押し立ち上げ、AUTOSET（右上）を押す。

４．CH2のボタンを押し、画面右端の反転の右の灰色のボタンを押す。

（オシロの都合でプローブの脇コードが共通アースになるから）

５．TRIGGERの下のMENUのボタンを押し、画面右端のソースの

右の灰色のボタンを押し、CH1にする。

６．MEASUREのボタンを押し、画面右端に電圧のp-p値＝振幅の２倍を

表示させる。

R

LC

Rの位相を0°とすると

LCの位相は＋90°

R

LC

Rの位相を0°とすると

LCの位相は－90°

７．低周波発振器の振動数を2.000kHzと100.0kHzにして以下の量を記録する。

ただし、波形の横縮尺はTIME/DIVダイヤルで調整する。

・抵抗Rの電圧のp-p値とコイルとコンデンサーの直列LCの電圧のp-p値を読み記録する。1:CH1 VR , 2:CH2 VLC

・右図を参考に抵抗Rの電圧の位相を0としたときのコイルとコンデンサーの直列LCの電圧の位相を記録する。

θ

VLC

VR

RよりLCの位相が９０°進んでいる場合

V全体

【結果】

| 周波数Hz | Rのp-p値 VR mV | LCのp-p値 VLC mV | Rに対するLCの位相 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.000k |  |  |  |
| 100.0k |  |  |  |

【処理】

Rの電圧VR (p-p値)とLCの電圧VLC (p-p値)を左図のようにベクトル合成したのが全体の電圧。

抵抗は電流と電圧が同位相なので、抵抗に対する全体の電圧の角度を見れば、電流と電圧の位相差θがわかる。位相差が+90°は進んでおりθ>0、－90°はθ<0。　またtan(－θ)＝－tan(θ)。

| 周波数Hz | tanθ=VLCVR | 裏面のtan数表から電流と電圧の位相差θ |
| --- | --- | --- |
| 2.000k |  |  |
| 100.0k |  |  |

μ=10-6　、k=103

100μH=100×10-6H

1.5μF=1.5×10-6F

2.000kHz=2×103Hz

100.0kHz=100×103Hz

【考察】

LC直列の電圧は　VLC=I0L2πf-1C2πf　、Rの電圧はVR=I0R,π=3.14

したがって、理論的に　tanθ=VLCVR=L2πf-1C2πfR　と計算できる。

| 周波数f Hz | tanθ=L2πf-1C2πfR | 裏面のtanの数表から電流と電圧の位相差θ |
| --- | --- | --- |
| 2.000k |  |  |
| 100.0k |  |  |

【課題】位相差θの実験値と理論値を比較しなさい。