印

交流_4_LCR直列回路の位相差の測定　　　　　　　　　　　　　　　　　組　　　　　番　氏名

【目的】　コイルとコンデンサーと抵抗の直列回路に交流を流すと、抵抗にかかる電圧の位相とコイルとコンデンサーの直列部分にかかる電圧の位相が±９０°ズレる。全体の電圧はこの直交した電圧のベクトル合成なので、電流と同位相の抵抗の電圧の位相を0°としたとき、全体の電圧の位相が何度になるか、周波数による変化を求める。

【装置】トロイダルコイル　100μH、メタライズドポリエステル・フィルムコンデンサー1.5μF、メタルフィルム抵抗　100Ω、　オシロスコープDCS－４０６５、プローブ２本、ハンディ低周波発振器（CR-T）、出力ケーブル、コード２本

【手順】

CH1  CH2

R　100Ω

L 100μH

C　1.5μF

オシロスコープ

１．図のように接続する。低周波発振器は左端の【出力信号】に。

２．低周波発振器の電源を入れる。

３．オシロの電源（左下）を押し立ち上げ、AUTOSET（右上）を押す。

４．CH2のボタンを押し、画面右端の反転の右の灰色のボタンを押す。

５．TRIGGERの下のMENUのボタンを押し、画面右端のソースの

右の灰色のボタンを押し、CH1にする。

６．MEASUREのボタンを押し、画面右端に電圧のp-p値＝振幅の２倍を表示させる。

７．低周波発振器の振動数を表のようにして以下の量を記録する。

ただし、波形の横縮尺はTIME/DIVダイヤルで調整する。

・抵抗Rの電圧のp-p値とコイルとコンデンサーの直列LCの電圧のp-p値を読み記録する。1.CH1 VR　、　2:CH2 VLC

・抵抗Rの電圧の位相を0としたとき、コイルとコンデンサーの直列LCの電圧の位相が90°進んでいるか遅れているか＋、－を記録する。

| 周波数Hz | VR mV | VLC mV | 位相差±90 | 周波数Hz | VR mV | VLC mV | 位相差±90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000k |  |  |  | 20.00k |  |  |  |
| 2.000k |  |  |  | 40.00k |  |  |  |
| 4.000k |  |  |  | 60.00k |  |  |  |
| 6.000k |  |  |  | 80.00k |  |  |  |
| 8.000k |  |  |  | 100.0k |  |  |  |
| 10.00k |  |  |  | 120.0k |  |  |  |
| 12.00k |  |  |  | 160.0k |  |  |  |
| 14.00k |  |  |  | 180.0k |  |  |  |
| 16.00k |  |  |  | 200.0k |  |  |  |
| 18.00k |  |  |  |  |  |  |  |

【結果】

θ

VLC

VR

V全体

【処理】

Rの電圧VRとLCの電圧VLCを左図のようにベクトル合成したのが全体の電圧。抵抗は電流と電圧が同位相なので、抵抗に対する全体の電圧の角度を見れば、電流と電圧の位相差θがわかる。位相差が+90°は進んでおりθ>0、－90°はθ<0。　裏面のtanの数表を利用してθを求めよ。

| 周波数 Hz | tanθ=VLCVR | 位相差θ | 周波数 Hz | tanθ=VLCVR | 位相差θ | 周波数 Hz | tanθ=VLCVR | 位相差θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000k |  |  | 14.00k |  |  | 100.0k |  |  |
| 2.000k |  |  | 16.00k |  |  | 120.0k |  |  |
| 4.000k |  |  | 18.00k |  |  | 160.0k |  |  |
| 6.000k |  |  | 20.00k |  |  | 180.0k |  |  |
| 8.000k |  |  | 40.00k |  |  | 200.0k |  |  |
| 10.00k |  |  | 60.00k |  |  |  |  |  |
| 12.00k |  |  | 80.00k |  |  |  |  |  |

上の表をグラフ化せよ。

【課題】 共振周波数fをL2πf-1C2πf=0より求めよ。