| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

気柱共鳴の開口端補正の測定

目的：基本振動と３倍振動の気柱共鳴を利用して波長λを求め、一方、気温を測定して音速の式V=331.5+0.6×t（℃）と振動数f＝1000HzからV=f λを使って波長λを求め、測定誤差を見積もる。続いて、基本振動の共鳴点がλ/4よりどれくらい短くなっているかを計算し、管外にはみ出している気柱の長さ（開口端補正）を測定する。

準備：低周波発振器、イヤホン、気柱共鳴装置、温度計

手順

１．低周波発振器の『スピーカージャック』にイヤホンのプラグを接続し電源『赤ボタン』をONにする。

２．低周波発振器の周波数fを1.000kHz（1000Hz）に周波数『UP』『DOWN』のボタンでセットする。

３．低周波発振器の『スピーカーボタン』を押し、片方のイヤホンから音が出ていることを確認する。

４．低周波発振器の音量『UP』『DOWN』ボタンで　５　くらいにする。

５．気柱共鳴装置のピストンを入り口付近まであげてから、中に音が出ている方のイヤホンを入れる。

６．温度計で気温を記録する。

７．ピストンをゆっくり下げながら、音が一番大きく聞こえるところを探し、ピストン上部からの位置l1を目盛りでmm単位で読み記録する。（基本振動）　注意：イヤホンがピストン上に常に落ちて下げる

８．さらにピストンをゆっくり下げ、あともう１カ所の音が大きくなるところl3を同様に記録する。（３倍振動）

| 開始時気温℃ | l1 mm | l3 mm |
| --- | --- | --- |

データ収集

データ処理

気柱共鳴より　λ2=l3-l1=                       mm =                  m 従って　波長 λ=                   m

音速の計算　　音速　V=331.5+0.6×t [℃] ＝331.5+0.6×　　　 　　　[℃]　＝　　　　　 　　m/s

波長　λ=Vf=                   1000Hz ＝　　　　　　m

考察　１．波長の気柱共鳴からの測定値と音速からの計算値の違いは何mか。lの測定が何mmズレれば合うか。

開口端補正=λ4-l1=　　　　　　　　　　　　　　m

開口端補正は、管の半径0.01７mの何倍か。