| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

印

コンデンサー_5_接続切り替えによる電荷の変化

目的　　電源につないで充電したコンデンサーを使って、第２のコンデンサーを充電すると、電荷が分配されるので、なかなか第２のコンデンサーの充電が満タンにならない。何度も繰り返して行うと充電は満タンに出来るのか電荷で調べる。

実験方法　S1, S2を操作するときは金属部分に触れないこと

- S2を右（電気量計）Q側に倒してから、電気量計Qのスイッチを入れる。リセットボタンを押してC2の初期電荷を０[C]にする。S2を左（C1）側に倒しておく。

- S1を左（電池E）側に倒してC1を充電する。S1を右（C2）側に倒してC1 でC2を充電したら、S1を中央に戻す。

- S2を右（電気量計）Q側に倒してC2の電気量Qを記録する。

Q

C2=47nF

E=3V

C1=100nF

S2

S1

リセット

電気量計Qのリセットボタンを押してC2の電荷を0[C]にリセットする。S2を左（C1）側に倒しておく。

- 次に実験方法２だけを２回繰り返す。（このときS2は左（C1）側に倒したまま）

- 次に実験方法３，４を行い電気量Qを記録する。

- 次に実験方法２だけを３回繰り返す。

- 次に実験方法３，４を行い電気量Qを記録する。

結果　（３点）

| S1の連続切り替え回数 | １回だけ充電 | ２回繰り返した | ３回繰り返した |
| --- | --- | --- | --- |
| C2の電気量Q | nC | nC | nC |

考察

C1を電池に接続するたびにC1にはQ=CV=300n[C]の電気量が貯まる。続いてC1 をC2に接続するたびにC1の300n[C]とC2に前回の充電で配分されていた電気量が合計され、それがC1とC2にC1：C2の割合で再配分される。

実験結果を理論的に計算して求め実験結果と比較せよ。（３点）

| １回だけ充電 | ２回繰り返した | ３回繰り返した |
| --- | --- | --- |