| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

印

キルヒホッフ_2_分流器の実験2

抵抗(分流器)

5000μA

50μA

μA

目的　　　50μAまで測れる電流計を、5mA＝5000μAを測れる電流計にしたい。

μA

方法　　　50μAの電流計に並列に抵抗をつけて、5mA＝5000μAの電流のうちを抵抗に流して残りの50μAを電流計に流れるようにすればいい。

何Ωの抵抗Rを分流器にするかは、並列に接続された電流計と分流器には同じ電圧がかかる、に注目すればいい。このとき電流計は内部抵抗による抵抗として計算する。電流計内部抵抗は4400Ωか4500Ωである。（電流計の上右角に記載）　電流計と抵抗（分流器）に同じ電圧がかかるので、

μA× R

電流計にかかる電圧50μA×4500(4400)Ω＝抵抗（分流器）にかかる電圧=

R= Ω

∴

手順

Ω

（1）分流器の抵抗値の抵抗はおそらく無いので、裏の表から並列または直列など合成して作る。１点

（2）抵抗（分流器）と50μAの電流計を並列につなぐ。

（3）起電力が1.5Vの乾電池を電池ボックスに入れ、電池ボックスの＋端子と分流器をつけた電流計の＋端子をつなぐ。

（4）電池ボックスの－端子に500Ωの抵抗を接続し、抵抗の他端を電流計の－端子に接続して電流計の針を読む。

理論的予測　３点

Ω

回路全体の抵抗は、500Ωの抵抗と電流計と分流器の合成抵抗が直列なので、

Ω

μA

μA

μA

500Ω

これを電源電圧1.5Vに接続するので回路全体を流れる電流は

μA

したがって、電流計に流れる電流は（右図の空欄も埋めよ）

μA

| 電流計の実験値 | μA |
| --- | --- |

実験結果　１点

考察　１点

抵抗器の抵抗値