| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

印

キルヒホッフ_4_ブリッジ回路で電位差V=0ならば電流I=0か

目的　　　ブリッジ回路で、２点間の電位差がV=0Vならば２点間を流れる電流もI=0Aなのか。

方法　　　回路図のように20Ω、30Ω、50Ω、100Ωの抵抗でブリッジ回路を作り、ブリッジ間を内部抵抗が小さい電流計（5mAレンジ）で結び、さらにこのブリッジ間に電圧計（3Vレンジ）をつなぐ。ブリッジ回路の両端に1.5Vの乾電池を2本直列にした電源3Vをつないで、ブリッジ間に流れる電流と、ブリッジ間の電圧を調べる。

P

Q

50Ω

100Ω

30Ω

20Ω

I

E=3V

A

V

I1

I2

実験結果（1点）

| PQ間の電位差V | V |
| --- | --- |
| PQ間の電流I | A |

考察（4点）

仮に電流計の内部抵抗が0Ωだとして、右の回路をキルヒホッフの法則を使って解きなさい。50Ωを流れる電流をI1、100Ωを流れる電流をI2、PQ間を流れる電流をIとして、キルヒホッフの法則に基づいて回路の方程式を最低でも３つまたは４つ立てて、各電流I1、I2、Iを求めなさい。その理論値と実験値を比較しなさい。

| 回路方程式１ | 回路方程式を連立して各電流I1、I2、Iを求める。計算を書くこと 理論値 I1= A 、I2= A 、I= A | 理論値Iと実験値Iの比較 |
| --- | --- | --- |
| 回路方程式２ |  |  |
| 回路方程式３ |  |  |

結論　『ブリッジ回路のブリッジPQ間の電位差が0Vならば、ブリッジPQ間に電流は流れない』といえるか。（1点）