| 組 | 番 |  |
| --- | --- | --- |

【電磁気】非直線抵抗LED

教員実験立ち会い認印

目的　　赤色LEDのI-V特性曲線を利用して、適切な電流が流れる抵抗を見つけLEDを安全に点灯させる。

注意　LEDのI-V特性曲線には危険な面がある。ある電圧で電流が急激に上昇し、実際に激しく破裂する。

このLEDでは0.01A～0.02Aが限界である。

回路設計

A

電流計

E=3V

LED

R (Ω)

LEDに直列に抵抗をR (Ω)を入れる。Rの値の候補は500Ω, 200Ω, 100Ω, 50Ωである。それぞれの抵抗の候補に対して電源電圧を3(V)として、LEDと抵抗Rを流れる電流をI（A）として、I＝（Vの式）で表し、LEDのI-V特性のグラフに重ねて書き込み特性曲線との交点が0.01A～0.02Aの範囲になる抵抗を候補の中から探しなさい。

右図のように回路を組み、LEDを点灯させ明るさと電流を測る。ただしLEDは逆電圧も弱く破裂可能性があるので、電池を入れるのは最後にして、注意深く回路を確認せよ。

結果　（4点）

| 使用する抵抗 | 4つのI＝(Vの式）グラフをLEDのグラフにかけ。 | LEDの明るさ | 電流 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ω |  | （とても明るい、明るい、暗い） | A |

考察

設計通りの電流値になったか（2点）